采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 参照财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7.本项目所属行业： 工业

8.项目概述

（1）背景

为提升业务办理效率和质量，广西融资担保集团有限公司（以下简称集团）拟开展信息系统建设。目前集团本部无机房、服务器等基础设施，无法支撑相关信息系统运行。网络方面，集团本部局域网（37楼）与子公司局域网（10楼）仅通过地址转换实现互联互通，集团与广西农业信贷融资担保有限公司服务器区未实现互联互通，集团与银行等单位无网络接入区域，无法满足系统上线后网络访问需求。

（2）建设目标

实现快速搭建信息化基础支撑设施，连通信息系统传输的各类网络，具备一定的网络安全防护能力，实现台式计算机、移动终端与服务器的数据互联，确保集团本部和子公司全体人员正常访问信息系统。

（3）设计原则

①便捷性。应可快速完成信息系统所需基础硬件环境的搭建工作，及时提供支撑服务。

②适用性。应根据集团现有实际情况设定参数和数量，满足业务系统访问需求。

③扩展性。应考虑与其他硬件支撑资源的扩展对接，做好设施资源的再利用。

④安全性。应考虑系统网络安全防护因素，提升系统防入侵能力水平。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术性能及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1台 | 1、外型：机架式，1U，配置导轨。 ▲2、处理器：配置≥1颗Intel 至强E-2224（3.4GHz/4-core）或更优处理器。 ▲3、内存：配置≥16GB DDR4-2666或更优内存。 ▲4、硬盘：配置≥2块1TB SATA 7.2K或更优硬盘。 5、阵列控制器：配置≥1个 RAID阵列卡。 6、网卡：配置≥2个千兆以太端口。 7、接口：配置≥2个USB接口；配置1个VGA接口；配置1个串口。 8、电源：配置≥1个电源。 |
| 2 | 服务器 | 1台 | 1、外型：机架式，2U，配置导轨。 ▲2、处理器：配置≥2颗Intel 至强4210R（2.4GHz/10-core）或更优处理器。 ▲3、内存：配置≥256GB DDR4-2666或更优内存。 ▲4、硬盘：配置≥4块2.4TB SAS 10K 或更优硬盘。 5、阵列控制器：配置≥1个 RAID阵列卡。 ▲6、网卡：配置≥4个千兆以太端口。 7、接口：配置≥3个USB接口；配置1个VGA接口；配置1个串口。 8、电源及风扇：配置≥2个电源，配置≥2个风扇。 |
| 3 | 服务器 | 1台 | 1、外型：机架式，2U，配置导轨。 ▲2、处理器：配置≥2颗Intel 至强4210R（2.4GHz/10-core）或更优处理器。 ▲3、内存：配置≥256GB DDR4-2666或更优内存。 ▲4、硬盘：配置≥4块2.4TB SAS 10K 或更优硬盘。 5、阵列控制器：配置≥1个 RAID阵列卡。 ▲6、网卡：配置≥4个千兆以太端口。 7、接口：配置≥3个USB接口；配置1个VGA接口；配置1个串口。 8、电源及风扇：配置≥2个电源，配置≥2个风扇。 |
| 4 | 服务器 | 2台 | 1、外型：机架式，2U，配置导轨。 ▲2、处理器：配置≥2颗Intel 至强4210R（2.4GHz/10-core）或更优处理器。 ▲3、内存：配置≥256GB DDR4-2666或更优内存。 ▲4、硬盘：配置≥4块1.2TB SAS 10K 或更优硬盘。 5、阵列控制器：配置≥1个 RAID阵列卡。 ▲6、网卡：配置≥4个千兆以太端口。 7、接口：配置≥3个USB接口；配置1个VGA接口；配置1个串口。 8、电源及风扇：配置≥2个电源，配置≥2个风扇。 9、FC卡：配置≥2块16GB单口或更优FC HBA卡，配光模块。 |
| 5 | 存储 | 1台 | 1、体系架构：采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，设备同时支持NAS和SAN功能。 ▲2、统一存储控制器：存储系统本次配置2个控制器。 ▲3、存储缓存容量：系统双控制器缓存容量配置≥32GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）。 ▲4、主机接口类型：配置≥8个16Gb FC 接口（含光模块）。 ▲5、本次配置≥22块1.2T SAS 10K 或更优硬盘。 6、支持RAID 0/1/5/6/10等。 7、配置存储常用软件功能，实现存储安全管理。 |
| 6 | SAN 交换机 | 1台 | ▲1、SAN交换机支持FC协议。 2、FC端口速度支持自动检测功能，可后向兼容16、10、8、 4和2 Gbps 光纤通道链路，可在线热插拔。 3、所有FC端口支持16Gbps全线速。 4、支持主流厂商服务器、存储等设备。 5、支持SNMP 、Telnet、Web管理、GUI界面。 ▲6、激活≥8个端口，配置≥8个16Gbps短波多模SFP模块。 |
| 7 | 虚拟化软件 | 1套 | 1、采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台，按需弹性生产虚拟机。 2、虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内。 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 4、能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 5、支持现有市场上的主流x86服务器和、网卡、存储阵列品牌。 6、支持主流操作系统，包括Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、Windows server系列，Redhat Linux、Suse linux、Ubuntu、Debian等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 7、提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。 8、提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。 9、虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等)。 10、提供≥1个管理中心授权。 |
| 8 | 路由器 | 1台 | ▲1、路由接口固定配置≥2个千兆光口（含2个千兆多模光模块），≥4个千兆电口。 2、配置冗余交流电源模块。 3、整机交换容量≥100Gbps，转发性能≥15Mpps。 4、内存≥2G。 5、支持路由条目≥200K。 6、路由协议：支持静态路由，支持RIP、OSPF、BGP4、ISIS等动态路由协议。 7、支持IPv6。 |
| 9 | 路由器 | 1台 | ▲1、配置≥8个千兆网口。 2、配置四核1.5GHz或更优处理器。 3、内存≥1G。 4、支持≥64个VLAN。 5、支持PPP、CHAP、DHCP、NAPT等网络协议，支持静态路由、RIP和OSPF路由协议。 6、配置出入站通信策略防火墙功能。 7、配置ARP防攻击、防止WAN口Ping等安全功能。 8、配置QoS、流量监控等功能。 |
| 10 | 路由器 | 2台 | ▲1、配置≥8个千兆网口。 2、配置四核1.2GHz或更优处理器。 3、内存≥1G。 4、支持≥64个VLAN。 5、支持PPP、CHAP、DHCP、NAPT等网络协议，支持静态路由、RIP和OSPF路由协议。 6、配置出入站通信策略防火墙功能。 7、配置ARP防攻击、防止WAN口Ping等安全功能。 8、配置QoS、流量监控等功能。 |
| 11 | VPN | 1台 | ▲1、配置≥8个千兆网口。 2、配置≥1个USB接口。 3、配置IPSec、L2TP、SSL等VPN功能。 4、支持DES、SHA等加密算法。 5、提供本地认证、RADIUS、LDAP等用户认证方式。 6、提供VPN客户端。 7、用户连接授权数≥200。 |
| 12 | 核心交换机 | 2台 | ▲1、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥8个SFP 千兆端口，≥4个SFP 10G端口，配置2个千兆多模光模块。 2、交换容量≥590Gbps,包转发速率≥220Mpps。 3、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议。 4、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类。 5、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管。 |
| 13 | 交换机 | 2台 | ▲1、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个SFP 千兆端口。 2、交换容量≥330Gbps,包转发速率≥50Mpps。 3、管理与维护：支持FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管。 |
| 14 | 交换机 | 4台 | ▲1、配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个SFP 千兆端口。 2、交换容量≥330Gbps,包转发速率≥100Mpps。 3、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管。 |
| 15 | 路由器 | 1台 | ▲1、路由配置≥2个千兆光口（含2个千兆多模光模块），≥8个千兆电口。 2、配置冗余交流电源模块。 3、整机交换容量≥200Gbps，转发性能≥15Mpps。 4、内存≥2G。 5、支持路由条目≥200K。 6、路由协议：支持静态路由，支持RIP、OSPF、BGP4、ISIS等动态路由协议。 7、支持IPv6。 8、支持≥4个扩展槽。 |
| 16 | 负载均衡 | 1台 | ▲1、配置≥6个千兆电口。 2、提供常用平均、随机、加权轮询等负载均衡策略。 3、提供针对多站点业务发布的全局线路和应用优化功能，制实现用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。 4、支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来配置出站访问的链路调度策略。 5、提供虚拟服务器、NAT地址转换服务。 6、3年软件升级。 |
| 17 | 多功能 防火墙 | 1台 | 1、网络接口≥8个千兆电口，≥2个SFP 千兆端口，≥1个串口 ，≥1个USB接口，≥标准1U架构，支持IP v6。 2、开通网页防篡改、IPS、僵尸网络防护、WEB应用防护、实时漏洞分析、防病毒、抗DDos等功能模块，并支持在线自动升级。 3、包含3年软件升级，三年规则库升级，三年硬件质保。 4、提供WEB管理界面。 |
| 18 | 防火墙 | 1台 | ▲1、网络接口≥6个千兆电口，≥1个RJ45串口 ，≥1个USB接口，≥标准1U架构，支持IP v6。 2、配置基于IP端口、MAC、应用、时间段等访问控制功能，可进行安全域划分。 3、配置AAA服务、NAT等常用功能。 4、提供WEB管理界面。 |
| 19 | 运维堡垒机 | 1台 | ▲1、配置≥500G硬盘，≥2GB内存，≥4个千兆网口。 2、字符型协议（telnet/SSH/FTP/SFTP）支持≥200并发，图形化协议（RDP/Xwindows/VNC）支持≥100个并发。 3、通过Web方式登录，采用https加密协议。 4、支持通过发布系统进行运维协议扩展，能对使用的工具访问进行管理、控制和审计。 5、审计系统不需要在运维目标端安装软件。 6、提供多种认证方式。 7、配置有双人复核、在线审计、审计录像、口令代理、告警阻断、工单管理等功能。 8、提供录像回放、录像导出等功能。 9、提供≥100台服务器管理授权。 |
| 20 | 备份 一体机 | 1台 | 1、机架式，≥ 1颗Intel Xeon 八核处理器 ，≥32GB内存，独立系统盘，≥30TB可用容量，板载双千兆网口，独立管理接口。 2、备份软件授权≥30TB容量，含oracle、SQLSever、MSsql等数据库及各类文件备份授权。 3、为保证备份数据与生产数据库的逻辑一致性，通过数据库软件备份方式在线对数据库热备。 4、界面支持：支持中文图形管理界面,提供对所有备份系统的集中管理，具备管理备份策略，管理备份数据库日志、提供数据备份统一报表功能。 5、提供硬件和软件三年售后服务。 |
| 21 | 机柜 | 1个 | 1、机柜规格:600mm(±6mm)×800mm(±8mm)×2050mm(±50mm)。 2、配置≥3块层板，L型托架≥3对。 3、要求采用冷轧钢板或更优材质。 4、前、后门板采用网孔门设计，配置2个侧面板。 5、安装立柱：容量不少于42U，带U位刻度标识，对称前后、左右安装。 6、至少配置4个脚轮，2个理线槽，2个12口国标PDU等配件。 |
| 22 | 不间断电源 | 1台 | 1、输出功率≥3kVA/2.4kW。 2、单相输入，单相输出。 3、额定输入输出电压220/230/240Vac。 4、输出插座：≥4路国标10A插座。 5、内置≥6节12V 9A电池。 6、80%负载情况下备电时间≥5分钟。 |
| 23 | 安防监控 | 1套 | 1、提供2台≥400万像素夜视半球摄像头，支持网线供电，带拾音功能。 2、视频录像机提供≥8路视频接入，≥1路HDMI和1路VGA输出，支持H.265解码格式。 3、管理软件提供常用管理功能，包括录像回放与抓图，支持8分屏。 4、配置≥2块6TB硬盘。 |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 1.服务器安装虚拟化软件，连接存储设备，弹性提供虚拟服务器。 2.网络设备实现互联网接入、城域网接入、集团大楼3个局域网与服务器区互联、SSL VPN服务、核心交换、硬件设备安全管理网络汇聚、集团大楼3个独立局域网汇聚等目标，做好IP规划设置，划分好子网网段和VLAN。 3.安全设备实现互联网安全防护、正式环境与开发测试环境安全隔离、提升系统运维安全管理能力、数据库和重要文件夹进行自动备份等目标。 4.机柜和不间断电源安装在集团网络机房，供放置部分网络设备使用。 5.其余见本表“技术性能及要求”。 |  |
| 为落实采购政策需满足的要求 |  | ## 见本表“技术性能及要求”和“第四章 评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 1.“技术性能及要求”所列仅为货物主要参数，投标人所供货物须满足货物厂商官方标准参数和功能。 2.应满足国家和行业常规要求。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 1.中标公司实施前应与采购人议定网络架构和实施细则，并提交实施方案经采购人同意后方可开展实施。 2.安装实施时应使用机制成型六类非屏蔽双绞线和光纤跳线。 3.提供售后服务期内新上信息系统数据库的备份服务，提供数据恢复支持服务。 4.其他见本表“技术性能及要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 见本表“技术性能及要求”。 |  |
| ▲商务最低要求表 |  |  |  |
| 项目 |  | 要求 |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起30日内。 |  |
| 投标报价要求 |  | 本项目为交钥匙项目，所列招标清单仅为必须货物，其余所需货物材料应按实际施工需求免费配置。本项目实行总承包报价，包括货物、标准附件、专用工具、线材、零配件、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，投标人必须在投标价内完成本项目。 |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起40日内完成所有设备的供货、安装、调试完毕并交付用户使用。 2.交付地点：（1）广西南宁市区内指定地点（中标后告知具体信息）；（2）广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心10楼（第9/10/14/19/20项货物）。 |  |
| 质保期 |  | 从验收合格之日起计算，整体项目集成质保3年，分项货物有要求的按分项货物执行。 |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订后，采购人向中标人支付合同款的20%。 2.所有货物到货后，采购人向中标人支付合同款的40%。 3.项目验收后，采购人向中标人支付合同款的37%。 4.项目验收合格满1年后，采购人向中标人支付合同款的2%。 5.项目验收合格满3年后，采购人向中标人支付合同款的1%。 中标人自收到每笔款项之日起五个工作日内按每笔款项金额开具发票给采购人。 |  |
| 售后服务要求 |  | 售后服务承诺书必须包含（但不限于）以下内容： 1.故障响应时间：必须提供3年7×24小时的响应服务，技术服务组成员要保持全天24小时手机开机状态。在1小时之内赴现场处理，不需要更换备件的条件下应在8小时内解除故障。 2.投标产品质量保证期限，质量保证期间和期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等。 3.提供新增服务器加入已有虚拟化平台集群技术支持服务。 4.针对本项目的服务团队人员配备和分工情况，承诺服务团队人员全力做好采购人的项目售后服务工作。 |  |
| 其他要求 |  | 1.投标产品及有关备件必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品的售后服务承诺不低于所投产品生产厂家标准服务承诺，按国家有关规定实行“三包”。 2.中标人如不按照投标承诺提供服务，采购人将申请将其列入政府采购严重违法失信行为记录名单，同时采购人保留进一步追究法律责任的权利。 |  |
| 验收要求 |  | 1.本项目设备全部安装完毕后，中标人提出验收申请，经采购人同意后，按招标文件、合同以及参照国家和行业验收规范要求组织验收，验收不通过的，根据意见进行整改，直到验收通过为止。 2.验收时如有发现不符合招标文件的技术需求、要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.中标人须在项目验收时给采购人提交2份完整竣工资料，包括全套文件的电子文档，其中图纸为VISIO和PDF文件。竣工资料的所有权归采购人所有，未经许可，中标人不得擅自使用资料内容和透露给他人。 |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 1.本项目第7项货物接受进口或国产产品投标。投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品竞标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2.核心产品为第4项服务器。 3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 资料要求 |  | ▲1.投标人必须根据项目需求在投标文件中提供实施方案和售后服务。 2.投标人投标时可提供设备生产厂家编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件、公开发行的产品彩页或有关技术说明书（可以是生产厂家网页下载 的PDF或HTML文件），以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩 要 求 |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |