简要技术需求

A分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR扩增仪（1） | 9 | 台 | 1.加热模块：0.2ml×96孔； 2.样本通量：1-96样本/单次。 |
| 2 | 生物安全柜 | 5 | 台 | 1.安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环； （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm。 |
| 3 | 小型离心机 （配体系用） | 3 | 台 | 1.转速：6000rpm±5%； 2.离心力：2000g±10%。 |
| 4 | 小型离心机 （瞬离八连管） | 3 | 台 | 1.转速：6000rpm±5%； 2.离心力：2000g±10%。 |
| 5 | 小漩涡混匀仪 | 3 | 台 | 1.点动式与连续运转两种运转模式可选择，切换方便； 2.装上搅拌器底座，可作为搅拌器使用，最高可搅拌≥2000ml的容量（最大转速≥1500rpm）。 |
| 6 | 多管漩涡混匀仪 | 2 | 台 | 1.一键式旋钮操作模式； 2.1min~99h59min范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音。 |
| 7 | 1-10ul加样枪 | 5 | 台 | 1.连续可调1-10ul。 |
| 8 | 5-50ul加样枪 | 5 | 台 | 1.连续可调5-50ul。 |
| 9 | 20-200ul加样枪 | 5 | 台 | 1.连续可调20-200ul。 |
| 10 | 100-1000ul加样枪 | 5 | 台 | 1.连续可调100-1000ul。 |
| 11 | 8通道可调移液器 | 3 | 台 | 1.连续可调0.5-10ul； 2.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌； |
| 12 | 移液器支架系统 | 5 | 台 | 1.自由旋转式的圆形移液器支架可安全放置单道和多道移液器≥6支。 |
| 13 | 电脑（PCR扩增仪检测结果报告配套） | 6 | 台 | 内置配置不低于：8G内存、32G硬盘, |
| 14 | 条码扫描仪（PCR扩增仪检测结果报告配套） | 6 | 台 | 1.输入电压范围： 4.5至5.5VDC主机供电；4.5至5.5VDC外部电源； 2．支持的主机接口：USB, RS232 ,键盘播口, TGCS (IBM) 46XXover RS485等。 |
| 15 | 可移动紫外线灯 | 8 | 台 | 1.用于室内空气杀菌，消毒，以及其它生活办公用品的杀菌，消毒使用； 2.可单管或双管使用。 |
| 16 | 高压灭菌锅 | 2 | 台 | 1.容积：≥100L； 2材质：06Cr19Ni10不锈钢。 |
| 17 | 医用冰箱（-80℃） | 1 | 台 | 1.微电脑控制，控温精度不低于0.1℃； 2.外部尺寸约：1041*980*1980mm，内部尺寸约：766*716*1310mm； 3.有效容积:≥728L。 |
| 18 | 医用冰箱（-20℃） | 2 | 台 | 1.功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等； 2.电源：220V/50Hz； 3.样式：立式。 |
| 19 | 医用冰箱（2-8℃） | 2 | 台 | 1.工作条件：220V，50Hz； 2.样式：立式； 3.工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度80%以下使用。 |
| 20 | 超净工作台 | 1 | 台 | 1.洁净等级：100级@≥0.5um； 2.菌落数：≤0.5个/皿时； 3.平均风速：0.25m-0.45/m/s。 |
| 21 | 多功能试管架 | 120 | 台 | 1.孔径：约18mm； 2.尺寸：约245mm（长）125mm（宽）50mm（高）。 |

B分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取仪 | 6 | 台 | 1.自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动； 2.数据接口：USB。 |
| 2 | PCR扩增仪（2） | 2 | 台 | 基本技术要求： 1.检测通量：≥96； 2.适用耗材 0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用）等。 |