## 招标项目采购需求

说明：

1.本需求表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.本章中标注 “▲”的条款要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| 1 | 100M点对点光纤传输线路租赁 | 896条 | 一、100M点对点光纤传输线路租赁896条 ▲1、点对点专线，带宽为100Mbps，专线速率上、下行对称，要求与互联网逻辑隔离，保证数据传输的安全和稳定。 ▲2、提供MSTP、PTN或更先进网络，要求全程与公网或其他网络物理隔离的通道，实现业务数据透传，确保线路通道独立性和安全性； 3、线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断。 4、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障。 5、提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 6、线路技术指标：丢包率≤0.1%，且不允许出现连续丢包；PING测1M报文，最大时延≤10ms。 7.每个季度网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况； 8.当采购人网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案等技术支持； 9. 中标人免费提供安装调试服务； 二、1000M光纤传输线路 3条 ▲1.光纤线路上下行速率带宽为1000M； 2.运营商网络传输接入层至骨干层均为自愈环保护； 3.接口类型：提供以太网接口或光纤直连接口； 4.线路延时：终端网络接入ping测1M报文时间小于10毫秒； 5.线路丢帧率：小于0.5%，且不允许出现连续丢包； 6.每个季度网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况； 7.当采购人网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案等技术支持； 8.投标文件提供详细的接入技术方案、施工方案、项目应急维护方案、售后服务方案； 9. 中标人免费提供安装调试服务； 三、无线VPDN备份流量卡200张 ▲1.无线制式为4G； 2.每张卡提供一年每月不少于2G流量的无线接入服务； 3.配备至少1个专用接口IP地址，能够与业务机房内网进行互联互通的100M无线VPDN备份汇聚互联网专线；接入方式为光纤接入，免费提供接入设备；互联网带宽裸机测试，上下行速率稳定在100Mbps；网络施工、调试以及割接升级期间，不对现有业务系统产生影响。 |
| 总体需求和要求 |  |  | 1.1采购需求 本项目采购人通过公开招标的方式选定通讯网络综合服务商完成指定地点共计896条100M线路的光纤铺设、光纤熔接、设备安装、路由调试和技术服务，896个接入点的4G无线网络备份组网服务。 1.2具体内容和要求 本次采购要求对采购人包括南宁市城区网络传输系统进行线路铺设、光纤熔接、设备安装、路由调试和技术服务。南宁城区范围内新建100Mbps数据接入点896个。 1、提供3条1000Mbps点对点汇聚线路作为站点专线的汇聚使用，提供一条100Mbps互联网专线做无线网卡，接口类型为光纤LC接口。 2、提供200张无线网络的流量卡，每张物联网卡不低于2G流量套餐。 3、在线路铺设、光纤熔接等基础服务完成的基础上，对896个接入点的光端机、光纤收发器等设备进行联通调试，对全网传输系统进行数据交换传输和路由转发配置，包括对核心交换机、汇聚交换机及无线备份安全认证设备和接入点的无线加密设备的联调。 |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |
| 需实现的功能或者目标 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 为落实采购政策需满足的要求 |  | 无 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2．中标人在服务验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及服务要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假结论或承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3．“招标项目采购需求”另有要求的按其要求。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 见本表“服务内容及要求”。 |  |
| ▲商务要求 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起15个日历日内。 |  |
| 提交服务成果时间和地点 |  | 1.提交服务成果时间和服务期限：2019年12月31日前开通所有线路和IP地址，服务期自2020年01月01日至2020年12月31日止。 2.提交服务成果地点：南宁市区内。 3.合同期限：1年，本次报价为1年合同金额。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1．中标人在南宁设有长期服务机构，在租用期限内，中标人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按工信部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用； 2. 投标人投标文件必须提供详细的线路接入技术方案、项目实施方案、售后服务方案、保密承诺(因网络涉及平台数据服务)。并提供售后服务机构、售后服务热线及联系人、技术人员名单。 3. 中标人必须免费送货上门，免费调试安装，免费培训操作人员； 4. 投标人必须承诺保证网络畅通，负责采购人单位到主干光缆所有设备的运行，如光收发器等，租用期内实行全年365×24小时上门排除故障服务。如网络出现问题，接到采购人处理问题通知后30分钟内予以回应，两小时内到达现场排除故障，直到网络恢复正常。一般问题在4小时内处理解决，重大问题按国家及行业标准对故障进行及时处理。 5. 当采购人网络需要扩展或升级时，负责免费为采购人提供解决方案。 6. 每个季度至少派人对网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，提交巡检报告。 |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，中标人提交的服务经采购人书面验收合格后，按合同支付方式予以支付。 |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| ▲产品说明 |  | 1．本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2．本项目是服务类采购，无核心产品要求。 |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩 要 求 |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |