项目需求
说明：
1、竞争性谈判文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效。
2、非“▲”号的条款偏离的技术、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的竞标无效。
3、供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。
4、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。
5、本项目是服务类采购，无核心产品要求。
一、▲项目要求及服务

化州市 Y404 线中垌至林尘段路面改造工程位于化州市中部，路线起点(K0+000)位

于中垌镇杨充村，接省道 S284，路线呈西往东走向，途经外龙村、里佳村、塘崩村、山枝塘、大相村、沙坡垌、官头村、林坡村、林尘村，终点（K10+513）位于林尘镇大坡村，接省道 S285，路线全长 10.513km。

原公路建设年份较早，全线路面结构为水泥混凝土路面，至今已经过多年的运营，由于当时路面结构设计标准低，通过现场调查，现状水泥砼路面普遍存在断板、裂缝、板角断裂、露骨等病害。化州市 Y404 线中垌至林尘段是化州市连通中垌镇与林尘镇的重要公路，是化州市的公路网重要组成部分，对促进沿线百姓的生活、生产活动具有十分重要的影响。

①技术标准

化州市 Y404 线中垌至林尘段路面改造工程位于化州市中部，路线起点(K0+000)位

于中垌镇杨充村，接省道 S284，路线呈西往东走向，途经外龙村、里佳村、塘崩村、

山枝塘、大相村、沙坡垌、官头村、林坡村、林尘村，终点（K10+513）位于林尘镇大坡村，接省道 S285，路线全长 10.513km。

本项目在现有公路基础上进行路面改造，路线平、纵面拟合旧路设计。路线主要控制点为：起点、沿线村镇、桥梁及终点。

采用技术标准如下：

②设计速度

设计速度为 30km/h。（局部路段需限速 20km/h 行驶）路基宽度

本项目在现有公路路基基础上实施路面改造，路基宽度为 7.0～7.5m，其中：中垌

墟路段路基宽度为 8.0～12.0m，桥梁宽度 5.5m、6.6m。本项目路基标准横断面如下：

1）K0+000～K9+840 段路基宽：7.0～7.5m=0.25～0.5m（土路肩）+2×3.25m（行车道）+0.25～0.5m（土路肩）。

2）K9+840～K10+513 段 （中垌墟路段）路基宽 8.0～12.0m=0.75～2.75m（硬路肩）+2×3.25m（行车道）+0.75～2.75m（硬路肩）。

桥涵荷载等级

本项目共有旧涵洞 22 道（其中 17 道旧涵利用，5 道旧涵拆旧建新），新增 11 道涵洞；桥梁 3 座，分别为小桥（石拱桥）1 座、中桥（石拱桥）1 座、大桥（空心板桥）

1 座。K5+100 小桥需要更换铺装，K8+834 中桥需要更换铺装、拆除栏杆和新建防撞墙，

K9+581 大桥完全利用。桥涵采用原设计荷载等级。技术指标如表 1-1。

表 1-1 主要技术指标表

	项   目
	单 位
	指    标
	备 注

	一、设计速度
	km/h
	30
	局部路段需限速 20 km/h

	二、路基宽度
	m
	7.0～7.5/(8.0～12.0)
	

	三、路线总长
	km
	10.513
	

	四、桥涵设计荷载
	
	
	维持原有荷载等级


③建设规模

项目建设长度为 10.513km，在现状路基基础上进行路面改造，平曲线线形拟合现

状道路中心线。加铺水泥砼路面路段长 7.255km，下挖新建水泥砼里面路段长 3.258km。

全线共有 3 座桥梁（2 座维修，1 座完全利用），涵洞 33 道（17 道利用、5 道拆旧建新、11 道新建）。路线交叉 43 处。交通工程及沿线设施全线新建。投资估算总金额为

2704.8431 万元，平均每公里造价 257.2856 万元，其中建安费为 2014.6398 万元，平均每公路造价 191.6332 万元。
二、▲服务内容、成果要求及项目完成时间
1、服务内容为化州市Y404线中垌至林尘段路面改造工程勘察设计采购的工程勘察设计。

公路技术标准：原则上满足三级公路技术标准，受地形、地质等自然条件限制的乡、村

局部路段，经技术安全论证，可适当降低纵坡、平曲线半径等主要技术指标，但要完善

相关设施，满足《农村公路建设指导意见》（交公路发[2004]372 号）相关规定，确保安

全。

2、本项目勘察设计成果资料包括以下内容。

（1）勘察部分成果文件：

1）工程测量一次定测报告 8 份。

2）全部存档文件的光盘两张。

（2）设计部分成果文件：

施工图设计包括：施工图设计文件、概、预算的编制，工程量三级清单，清单预算，技

术规范，全部基础资料，业主施工招标所需的工程量清单（工程数量）和工程说明、相

应图纸等的打印版及电子版文件资料。

提交资料的份数及其它要求应满足下列要求：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求

	1
	施工图设计文件
	不少于 8 份
	（1）施工图纸（含施工图预算、业主施工招标所需

的工程数量和工程说明）、全部基础资料不少于 8 份。

（2）最终成果的书面计算书一份、存档图纸电子

文档 2 份（CAD 格式）。

	2
	三级工程量清单、

清单预算及技术

规范
	不少于5份
	1、根据关于印发广东省执行交通运输部《公路工

程标准施工招标文件范本》（2009 年版）补充规定

的通知（粤交基【2010】355 号）的相关规定编制

三级工程量清单及清单预算；

2、根据《公路工程标准施工招标文件 2009 年版》

（交公路发【2009】221 号）及关于印发广东省执

行交通运输部《公路工程标准施工招标文件范本》

（2009 年版）补充规定的通知（粤交基【2010】

355 号）的相关规定编制技术规范。


在施工过程中，提交变更工程设计文件每单 10 份及可编辑的电子文档 2 份（CAD格式）。采购人根据实际情况需要增加份数时，中标人必须无条件免费响应采购人要求。

变更设计文件应按采购人要求的时间提交，中标人同时须按采购人要求移交变更设计文件的电子版（CAD 格式），提交时间应充分满足实际工程建设进度需要。

3、项目完成时间

勘察设计周期为：25 个日历天

（1）工程测量报告：在合同签订后8 天内提交成果；

（2）施工图设计成果（含预算文件）：在合同签订后 15天内提交成果；

（3）施工图设计修改，正式出具施工图审查意见后 10  天内；

三 、▲项目风险承担

1、服务期限内，中标人的服务人员因执行本项目出现的伤亡，由中标人负责处理。

2、服务期限内，中标人的服务人员在执行服务中造成他人人身伤亡、财产损失的，

由中标人负责处理。

3、中标人在服务期限内违反国家相关法律法规，均由中标人负责处理，采购人不

予承担任何责任。

四 、投标报价

本工程勘察费为 34.086万元；设计费为54.318 万元，合计88.404 万元作为本项目

预算价。超出范围的为无效报价，其投标将被否决。

五、▲付款方式

合同签订后，甲方支付乙方合同金额的 20%，在乙方提交工程勘察设计成果资料并审查合格后，支付合同金额的 60%，工程完工后支付合同金额的10%，工程交工验收通过后，支付合同金额的 10%。

六 、▲其他内容

中标人必须保证所形成的成果报告不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

